| 毕业论文（设计）题目 |  |  | 智能温室大棚 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开题日期 |  |  | 20XX年XX月XX日 |  |
| 选题背景 | 当前，随着信息技术、传感技术和物联网技术的快速发展，农业生产逐步迈向智能化和精细化管理阶段。传统温室大棚在生产过程中对环境参数的监控和调节多依赖人工操作，不仅效率低、实时性差，而且在资源利用、作物生长稳定性方面存在诸多短板。在面对气候异常、病虫害频发和农业劳动力短缺等挑战时，传统手段显得力不从心。因此，研究并实现一套自动化、智能化的温室大棚环境监控系统，不仅具有现实紧迫性，也体现了当前智能农业领域的研究热点。 近年来，越来越多的高校和科研机构将目光聚焦于基于物联网的温室控制系统，探索如何借助单片机、传感器、无线通信等关键技术实现温室环境的远程监测与智能调节。目前已有部分系统采用PLC或树莓派作为控制核心，但受限于成本、复杂度或能源消耗，普适性较差。而STM32F103C8T6作为一款基于ARM Cortex-M3内核的低功耗、高性价比微控制器，在工业与民用领域应用广泛，特别适合构建中小型嵌入式控制系统。 本课题正是在此背景下提出，旨在设计并实现一个基于STM32F103C8T6的智能温室大棚环境监控系统。系统综合使用DHT11温湿度传感器、土壤湿度传感器、光敏电阻光照传感器等多种环境感知模块，实现对大棚内关键气候条件的全面、实时采集。配合ESP8266 WiFi模块，系统接入机智云物联网平台，用户可通过手机APP远程获取环境数据、控制风扇、水泵和LED补光灯等设备，并可通过历史数据分析支持农业决策。系统兼顾“手动控制”与“智能联动”两种模式，切实提升了温室大棚在不同种植阶段和气候条件下的适应性与管理效率。 通过对系统的构建与实现，课题不仅推动了理论与实践的结合，也为传统农业转型升级提供了具备现实应用价值的技术路径。 |  |  |  |
| 研究内容 | 本课题研究的核心内容是设计并实现一套具有环境感知、自主决策、远程交互能力的智能温室大棚控制系统，整体以STM32F103C8T6单片机为控制核心，集成多种传感器与控制模块，结合物联网平台实现智能化管理。系统采用模块化设计方法，包括传感采集模块、执行控制模块、人机交互模块和远程通信模块四大部分。 在传感采集方面，系统选用DHT11温湿度传感器实现对空气温湿度的监测；采用土壤湿度传感器获取土壤干湿程度，以判断是否需要浇灌；通过光敏电阻感知当前光照强度，辅助判断是否需要进行补光。以上数据通过STM32主控板定时采集、缓存与处理，并根据阈值逻辑进行判断。传感器采集的数据不仅用于驱动本地设备，还通过ESP8266 WiFi模块上传至机智云平台，供用户实时远程查看和控制。 系统提供两种工作模式：在手动模式下，用户可通过板载按键或手机APP手动开启或关闭风扇、LED补光灯和水泵，实现对不同种植需求的灵活响应；而在自动模式下，系统根据设定的环境参数阈值自主判断当前环境状况，并自动启停相应设备。例如：当温度超过设定阈值时，系统自动启动风扇进行降温，温度回落后关闭；当光照不足时，补光灯自动开启；当土壤湿度低于阈值时，水泵自动开启进行灌溉。整个控制流程在不依赖人工干预的前提下可持续运行，保证植物生长环境的稳定性与适宜性。 为了增强用户体验与可视化交互，系统通过机智云平台实现数据可视化展示与历史数据记录功能。用户可在手机APP端查看当前环境参数、远程控制设备状态，并通过历史数据趋势图进行种植策略分析，提升科学管理水平。此外，系统还具备一定的异常报警功能，当某项环境参数严重偏离设定值范围时，系统可通过APP发送报警提醒，确保大棚运行安全。 在实现效果上，系统具备以下亮点：第一，功能集成度高，软硬件协同效率高；第二，控制逻辑灵活，支持多种工作模式切换；第三，交互方式丰富，兼顾本地与远程控制；第四，系统结构简洁，适合小型项目快速部署与推广。通过本系统的实现，不仅为现代农业信息化提供了实践样例，也提升了嵌入式系统在农业环境应用中的创新能力和工程实践价值。 |  |  |  |
| 研究任务及预期成果 | 1．深入学习单片机技术、模拟电子技术和数字电子技术的理论知识，研究数据采集电路、电机驱动控制电路的应用技术，熟练掌握电路原理图、C语言程序代码的设计、与调试。 2．完成核心器件的选型以及个功能模块电路设计。 3．制作出基于STM32F103C8T6单片机的多功能环境监测控制系统实物模型，系统稳定运行，具备良好的软硬件集成能力。系统包含传感器模块、电源模块、ESP8266无线模块、控制执行模块（风扇、水泵、LED灯）等核心部分，并通过PCB电路板进行统一集成。 4. 实现环境数据实时监测与云端交互功能与双模式智能控制功能。 5. 撰写一份结构完整、内容详实的毕业论文，内容涵盖系统设计背景、方案论证、软硬件设计、系统功能实现、测试分析与总结展望等，符合本科毕业设计的规范要求，并具备实际工程应用的推广价值。 |  |  |  |
| 时间安排与要求 |  | 2023.09.01——2023.09.30 ： 确定选题，收集相关资料，撰写开题报告； 2023.10.01——2023.10.30 ： 拟定总体研究，绘制系统设计整体框图； 2023.11.01——2023.12.28 ： 完成系统硬件原理图设计； 2024.01.01——2024.02.01 ： 完成系统软件设计； 2024.02.02——2024.03.01 ： 组建系统并调测功能，完成论文撰写与修改； 2024.03.02——2024.04.11 ： 答辩、修改完善论文。 |  |
| 完成功能需具备的条件 |  | 1.熟悉掌握有关单片机系统开发的基本理论以及基本知识，并能在设计中应用。 2.掌握有关传感器的基本知识。 3.具有软件程序编写基础。 4.具有实物制作与调测的能力，将所学知识熟练运用到实践活动中去并且具有用科学知识方法来分析解决问题的创新实践能力。 5、掌握STM32微控制器的基础应用及GPIO、ADC、串口通信等功能模块的使用方法。 6、熟悉ESP8266的配置方式与MQTT、HTTP等物联网通信协议的基础知识。 7、理解各类传感器的工作原理、数据采集方法及误差处理策略。 8、具备一定的物联网平台使用经验，能够完成设备接入、数据绑定、云端规则配置等操作。 9、能独立进行C语言程序编写与调试，具备一定的软硬件集成能力。 |  |