| 毕业论文（设计）题目 |  |  | 智能温室大棚 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开题日期 |  |  | 20XX年XX月XX日 |  |
| 课题研究意义 | 在全球人口不断增长与城市化快速推进的背景下，传统农业正在面临劳动力短缺、资源利用率低、生产效率不稳定等多方面挑战。尤其是在我国，随着农村人口老龄化加剧和土地集约化管理的推进，农业生产的智能化转型已成为不可逆的发展趋势。温室大棚作为设施农业的重要形式，在实现反季节种植、稳定作物产量方面发挥着关键作用。然而，传统温室大棚多采用人工方式对环境进行调节，存在着监测滞后、响应缓慢、调节粗放等问题，难以满足高效、精细的农业管理需求。 在这一背景下，智能温室大棚的研究与应用日益受到关注。它通过将传感器技术、嵌入式系统、无线通信和物联网平台有机融合，能够实现对温室环境的精准感知、智能判断和自动控制，大幅提升了管理效率与作物产量。本课题正是基于这一理念展开，设计一套以STM32F103C8T6单片机为核心的智能温室环境监控系统，综合温湿度、土壤湿度和光照等多维度环境数据，实现对风扇、LED灯、水泵等控制设备的自动联动调节，并支持WiFi远程连接，实现远程监控与控制操作。 本课题具有以下几个层面的重要意义： 1. 技术层面：该系统综合运用了嵌入式控制、传感器数据采集、无线通信、云平台对接等关键技术，是对多种计算机软硬件知识的综合运用与工程实现。系统设计涉及底层硬件连接、高层逻辑控制和远程通信交互，具备良好的工程应用和推广基础。研究成果可为中小型农业环境控制系统提供参考范式。 2. 实用价值层面：通过自动化环境调控机制，系统能够有效降低人工参与频率，提升农业生产效率，实现节水、节能、提质的目的，特别适合应用于家庭农场、教学实验基地、小型高效大棚等场景，具有良好的市场适应性与应用前景。 3. 社会与生态意义：智能温室的推广有助于推动农业向绿色、环保、精准方向发展，减少化肥与水资源浪费，降低农业碳排放，助力实现农业可持续发展目标。尤其在现代农业数字化转型浪潮中，该类系统是智慧农业基础设施建设的重要组成部分。 4. 教育与个人能力层面：对于本科阶段的计算机类学生而言，该项目从需求分析、系统设计、程序开发到平台部署全流程均具备较强的实训与研究价值，有助于提升嵌入式开发、物联网架构搭建、系统集成与软硬件协同设计能力，为未来从事智能系统开发或物联网相关岗位奠定坚实的技术基础。 综上所述，本课题不仅聚焦于当前农业信息化发展的前沿问题，也体现了学以致用、服务社会的应用导向。在提高学生实践创新能力的同时，具有显著的现实意义、学术价值与应用前景，是一个切合当前发展需求的课题方向。 |  |  |  |
| 课题研究主要内容 | 本课题围绕“智能温室大棚”环境监控系统的设计与实现，研究内容涵盖系统整体架构设计、硬件模块选型与搭建、嵌入式控制程序编写、WiFi远程通信实现、平台联动控制逻辑开发等多个方面。具体内容如下： 1、系统硬件设计：以STM32F103C8T6单片机为主控芯片，外接DHT11温湿度传感器、土壤湿度传感器、光敏电阻光照传感器实现环境数据采集；通过控制LED补光灯、风扇和水泵等负载设备，完成环境调节；使用ESP8266模块实现WiFi联网与云端通信。 2、系统软件设计：基于STM32平台完成主控程序编写，实现数据采集、参数判断、自动控制逻辑与手动控制响应；配置ESP8266与机智云平台进行通信，上传数据与接收指令；平台端通过APP支持远程设备控制与数据可视化。 3、系统模式设计：实现自动与手动两种运行模式。在自动模式下，系统依据传感器采集到的环境参数与设定阈值联动控制各设备；在手动模式下，用户可通过按键或APP主动控制各设备开关。 4、平台交互与历史数据管理：通过与机智云平台连接，实现用户远程查看温湿度、光照、土壤湿度等数据，支持历史数据查询与统计，辅助农业生产决策。 5、系统调试与测试：对系统的可靠性、实时性和稳定性进行综合测试，确保其在不同环境条件下均能稳定运行。 |  |  |  |
| 课题研究方法或技术路线 | 为实现系统的功能目标，课题采用“嵌入式控制+传感器采集+云平台通信+智能控制”相结合的技术路线。具体技术路径如下： 1、系统需求分析与功能模块划分：首先从应用场景出发，分析养殖环境中需监测的关键因素和控制要素，明确系统功能需求，并据此进行功能模块划分。 2、硬件电路设计与搭建：使用嘉立创EDA平台进行原理图与PCB设计；搭建STM32F103C8T6最小系统；外接DHT11、光敏电阻传感器、土壤湿度传感器、等传感器模块；接入ESP8266 WiFi模块、OLED显示屏、水泵、风扇、LED灯等；搭建实际控制电路并进行调试。 3、嵌入式软件开发：使用Keil5平台进行代码开发；实现数据采集、中断控制、自动判断逻辑；编写手动/自动控制切换机制；实现与机智云平台通信接口对接。 4、通信协议与云平台对接：使用MQTT协议完成ESP8266与机智云之间的数据传输；配置机智云平台应用，设计手机APP界面；实现数据实时上传、设备控制、历史数据查询等功能。 5、联调与测试验证：联合软硬件模块进行调试；分阶段测试各功能模块（传感器响应、设备控制、通信稳定性）；进行模拟环境测试，验证系统在多种状态下的智能响应能力；最终撰写测试报告并评估系统运行效果与可靠性。 |  |  |  |
| 课题研究进度计划 |  | 第一阶段：准备阶段 2024年10月中下旬通过正方系统选择课题，指导教师下达毕业设计任务书，学生在指导老师指导下进行开题报告撰写。 要求明确研究内容及拟采用的方法、预期达到的效果、对搜集到的资料进行整理，找出可以借鉴的经验和改进的方法；明确完成功能及拟采用的方法和手段、预期达到的水平、进度安排，撰写开题报告。 2024年11月初完成文献综述、并进行开题答辩。 2024年11月20日前上传开题报告。 2024年12月初，完成毕业论文（设计）提纲的撰写工作。 第二阶段：撰写阶段 2024年12月至2025年2月初：收集资料，分析资料，确定设计所需的方法和方案，根据提纲逐步形成初稿。 结合实际应用进行项目调研、可行性分析和业务需求分析、搜集数据及器件选型等工作，做好初步的功能需求分析。结合实际应用需求做好功能设计，做好环境配置、系统搭建等工作。 2025年2月初至2025年3月中旬(第八学期第 1-3周)：完成设计的初稿； 2025年3月中旬至3月底进行毕业设计中期检查，填写中期检查报告，2025年3月31日上交检查报告。 2025年3月底至2025年4月初(第八学期第 4-5周)：完成设计的终稿，并在正方提交； 2025年4月中下旬(第八学期第 6-8周)：进行查重检测，做好盲审准备。 根据指导教师毕业论文审阅意见进行反复修改，装订成册，准备评阅。同时实现各项功能并完成测试，将系统调试正常运行。 2025年4月下旬（第八学期第9-10周），确定定稿及答辩资格，准备答辩。 第三阶段：答辩阶段 2025年5月初至2025年5月上旬（第八学期第11-12周）：准备答辩资料，进行成绩评定。 答辩结束两天内做设计的最终修改，上报毕业设计的各类文件材料。 |  |